( 인터넷 전화 설정방법
1. 설정시 반드시 알아야 할 사항
- 컴퓨터 IP : 도스창에서 c:\ipconfig 명령을 통해 확인
- 인터넷폰 IP : 인터넷폰 메뉴 ( 2 ( 2 ( 1 번을 눌러서 확인

2. 인터넷 브라우저를 열어서 인터넷폰 IP를 입력한다.

- 인터넷폰 IP가 192.0.0.192 일 경우 아래와 같이 입력한다.(뒤 8000번은 포트번호임)

[image: image1.jpg](2 http://182.0.0, 00/ - Window:

% ~ [e] hitpi//152.0.0, 192:8000/





3. ID와 PW를 입력한다.

- ID : admin, PW : 9999

4. 기능 설정탭 하단의 CID Report Service와 Click to Dial Service에 컴퓨터 IP를 입력 후 저장한다.

[image: image2.jpg]SK az=a Internet SIP Phone IP255GL

[N NS | BRO0LHE | EHHE | Dxpuse
- AN s
Iy 42 [2zala v 2 AN NS
pU L
NE BE B AERRE v a8
= = Tale) Leost 2
o BE [ —
RS B wEE T Sizal
HEM RS B a8 TS DOl 2
=543 071 = 13 SEND HE
roAe ESLE]
T D0l g ¥ A8 FEo [iE
O OINE B Jewa0) ) TR
= . LT
2 I 0 lo~120) () 27 20 ELICH
= EER =
EERS o ug CID Report ServiceS ALS3H
pIEEE-4 (3 fihook Add I~ AS 2 A S [ FALS 24
e E_Jomaks i T HTE mas A0 g
LEL-EE r oA W AEE 2 HEEL
EELEEES [ o~559) Click-to-Dial ServiceS AHE
srioige = EEREERaIE
Atz oS 209 A5 SE 20 53
S crots €1 JEaszaenEeza
Hook Fiash 212 o @an il
Offhook RS a8 3%
s ELE]
Lkt | ST 2 mapli
Conference Server ™ AE JlEgre A3 AEAR
o NBHEILICH
Conference No.
ERUEEEEN oA

¥ CID Report Service 1920052 ||
¥ Click-to-Dia Serviee 1920052 |-/2040 |
¥ 28 2D A1 [58.181.23.10 6555 |
resrmnaw: [ )]

CELES




- 컴퓨터 IP 주소가 192.0.0.52 일경우 
- CID Report Service : 192.0.0.52  :  9731
- Click to Dial Service : 192.0.0.52  ->  2040

5. 상황상담 / 전화모뎀 / 인터넷폰 IP 주소에 인터넷폰 IP를 입력 후 저장한다.

- 영업관리의 경우 고객종합/기타사항에서 입력함.

6. 모든 내용 입력 후 프로그램을 종료했다가 다시 시작한다.

